HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH

Kêt quả nộp ngắn – tối đa 02 trang gửi lên kênh “Tuan1_tổng quan XLA” Chọn một bài toán xử lý ảnh thực tế (ưu tiên giao thông, y tế, công nghiệp hoặc giám sát). Trình bày: (1) input; (2) vấn đề/chất lượng ảnh; (3) loại ảnh và biểu diễn phù hợp; (4) pipeline 4–6 bước; (5) output cuối là ảnh, thông tin hay quyết định; (6) một ảnh kết quả từ mini-lab MATLAB.

# Mục tiêu

- Giải thích được ảnh số dưới dạng hàm hai chiều f(x,y), trong đó tọa độ và giá trị ảnh đều rời rạc.

- Giải thích được pixel, mức xám, bit depth/color depth và phân biệt chúng với kích thước ảnh theo pixel.

- Phân biệt ảnh nhị phân, ảnh xám, ảnh màu; mô tả được RGB và ý nghĩa trực giác của H–S–V.

- Nêu được hai hướng mục tiêu chính của xử lý ảnh: cải thiện ảnh cho con người và xử lý dữ liệu ảnh để lưu trữ/truyền/khai thác thông tin.

- Phân biệt ở mức khái niệm enhancement, restoration, analysis, reconstruction và compression.

- Mô tả được pipeline xử lý ảnh cơ bản và giải thích output cuối là ảnh, thông tin hay quyết định.

- Thực hiện được một số thao tác MATLAB đơn giản: đọc ảnh, chuyển xám, histogram, resize, phát hiện biên, thêm nhiễu và lọc quan sát.

# Kế hoạch tự học 03 tiết

| Tiết | Trọng tâm | Nội dung | Hoạt động chính | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ảnh số và biểu diễn - Nói được ảnh số là gì theo mô hình f(x,y). - Phân biệt pixel, mức xám, bit depth và kích thước ảnh. Phân biệt ảnh nhị phân, ảnh xám và ảnh màu | f(x,y), pixel, grayscale, bit depth, kích thước ảnh, binary/gray/color | Đọc slide + tính nhanh + so sánh | Phiếu 1 |
| 2 | Màu và bản chất xử lý ảnh: Mô tả được RGB và trực giác của HSV; hiểu XYZ ở mức một phép đổi hệ biểu diễn. Phân biệt xử lý tạo ảnh mới với xử lý trích thông tin/ra quyết định. Nhận biết các lớp bài toán nền tảng và liên hệ với ứng dụng. | RGB, XYZ ở mức ý tưởng, HSV trực giác; image→image / image→information; các lớp bài toán và ứng dụng | Quan sát + phân loại case + thiết kế pipeline | Phiếu 2 |
| 3 | Pipeline và thực hành: - Đọc được sơ đồ các bước cơ bản của một hệ thống xử lý ảnh. - Thực hiện các thao tácMATLAB đơn giản và giải thích được ý nghĩa của đầu ra. Tổng hợp Chương 1 bằng tư duy Input → Processing → Output | Các bước xử lý ảnh; thao tác MATLAB ngắn; tổng kết chương | Predict → Run → Explain | Mã + ảnh kết quả + phiếu 3 |

## Phiếu tự kiểm tra 1

Ảnh số f(x,y) trở thành “số” ở những đại lượng nào?

Ảnh xám 512×512 có bao nhiêu pixel?

Ảnh 8 bit có bao nhiêu mức xám và miền giá trị thường dùng là gì?

24-bit RGB có bao nhiêu tổ hợp màu?

Color depth và kích thước 1920×1080 khác nhau như thế nào?

## Phiếu tự kiểm tra 2

Vì sao (128,128,128) là màu xám trong RGB?

Nếu cần tìm vùng màu đỏ khi độ sáng thay đổi, HSV có thể thuận lợi ở điểm nào?

Khử nhiễu ảnh thuộc image→image hay image→information?

Đọc biển số xe thuộc dạng output nào?

Nêu khác biệt ngắn gọn giữa enhancement và restoration.

## Phiếu 3 Mini-lab MATLAB (hoặc python)

Đọc ảnh, chuyển sang xám và xem histogram

I = imread('my_image.jpg'); figure; imshow(I); G = rgb2gray(I); figure; imshow(G); figure; imhist(G);

Tự hỏi: ảnh tối thì histogram có xu hướng tập trung về phía mức xám thấp hay cao?

Thay đổi kích thước ảnh

J = imresize(I, 1.5); figure; imshow(J);

Tự hỏi: ảnh lớn hơn 1,5 lần có tạo thêm chi tiết vật lý mà cảm biến ban đầu chưa ghi nhận không?

Quan sát miền tần số – chỉ để nhận biết một cách biểu diễn khác

F = fftshift(fft2(double(G))); S = log(1 + abs(F)); figure; imshow(S, []);

Không yêu cầu giải thích công thức Fourier ở Chương 1; chỉ ghi nhận cùng một ảnh có thể được quan sát trong miền không gian và miền tần số.

Phát hiện biên

E = edge(G, 'sobel'); figure; imshow(E);

Tự hỏi: vì sao vùng cường độ thay đổi mạnh thường cung cấp thông tin về biên/cấu trúc?

Thêm nhiễu và quan sát tác dụng của lọc trung bình

N = imnoise(G, 'salt & pepper', 0.02); figure; imshow(N); K = imfilter(N, fspecial('average', 3), 'replicate'); figure; imshow(K);

Nhận xét kỹ thuật Lọc trung bình được giữ ở đây để sinh viên quan sát trade-off làm mượt ↔ mờ biên. Với nhiễu xung salt-and-pepper, median filter thường phù hợp hơn; nội dung chọn bộ lọc sẽ học ở phần nâng cao ảnh.

## Phiếu tự kiểm tra 3

Trong một pipeline nhận dạng biển số, bước nào có thể tạo ra output cuối là chuỗi ký tự?

Resize ảnh làm tăng số pixel hiển thị nhưng có chắc làm tăng thông tin cảm biến không? Giải thích một câu.

Histogram cung cấp góc nhìn gì về ảnh?

Average filter có thể làm giảm nhiễu nhưng thường đánh đổi điều gì?

Hãy viết pipeline tối đa 6 bước cho camera đọc biển số ban đêm/trời mưa.

# Tự đánh giá mức độ hoàn thành (2 bạn cạnh nhau đối chiếu lẫn nhau)

| Tiêu chí | Chưa đạt | Đạt | Tốt |
| --- | --- | --- | --- |
| Giải thích đúng f(x,y), pixel và ảnh số | □ | □ | □ |
| Phân biệt bit depth và kích thước ảnh | □ | □ | □ |
| Phân biệt Binary – Gray – RGB; hiểu HSV trực giác | □ | □ | □ |
| Phân biệt enhancement/restoration và image→image/image→information | □ | □ | □ |
| Tự thiết kế được pipeline và giải thích kết quả MATLAB | □ | □ | □ |

| SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC TẬP | SINH VIÊN NOTE KẾT QUẢ |
| --- | --- |